소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification (SRS)

로봇 부품 조립 검수 스마트 공정 디지털 트윈

| 팀 이름 | ROS |
| --- | --- |
| 작성자 | 박창민, 조성민, 강유나 |
| 문서 버전 | v1.1 |
| 작성일 | 2026. 10. 27. |

# 개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경자 | 변경 내용 | 변경 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.10.27 | 팀 공동 작성 | 최초 작성 | - |
| v1.1 | 2026.10.27 | 팀 공동 작성 | 컨베이어 C와 푸셔 추가(1.3, 2.1, FR-02, FR-07, FR-10, UI-01), FR-07 처리 순서 수정, FR-01 부품 재생성 규칙 변경(스폰 간격 삭제) | 검토 피드백 반영 |

요구사항이 바뀔 때마다 한 줄씩 추가한다. 날짜, 변경자, 변경 내용, 변경 사유를 반드시 기록한다.

# 목차

개정 이력	2

목차	2

1. 서론	4

1.1 목적	4

1.2 범위	4

1.3 용어 정의 및 약어	4

1.4 참고 문서	6

1.5 작성 규칙	6

1.6 문서 구성	7

2. 제품 개요	7

2.1 제품 관점	7

2.2 제품 기능	8

2.3 사용자 특성	9

2.4 제약 조건	9

2.5 가정 및 의존성	9

2.6 요구사항 단계별 배분	10

3. 기능 요구사항	10

3.1 기능 요구사항 목록	10

3.2 기능 요구사항 상세	11

4. 외부 인터페이스 요구사항	24

4.1 사용자 인터페이스	24

4.2 하드웨어 인터페이스	25

4.3 소프트웨어 인터페이스	25

4.4 통신 인터페이스	25

5. 비기능 요구사항	26

6. 데이터 요구사항	26

7. 검증	27

7.1 검증 방법	27

7.2 요구사항 추적 매트릭스	28

8. 변경 관리	30

9. 검토 및 승인	30

부록	30

부록 A. 참고 자료	30

부록 B. 품질 점검표	31

# 1. 서론

## 1.1 목적

본 문서는 "로봇 부품 조립 검수 스마트 공정 디지털 트윈"의 요구사항을 정의한다. 이 소프트웨어는 Unity에서 로봇 2대와 컨베이어로 부품 조립 공정을 구현하고, 공정의 품질 데이터를 대시보드에 보여 주는 시뮬레이션이다.

팀원 3명은 씬 설계, 구현, 테스트 과정에서 본 문서를 기준으로 삼는다. 멘토와 평가자는 구현 범위와 검증 방법을 확인하는 데 본 문서를 사용한다.

## 1.2 범위

| 제품 이름 | 로봇 부품 조립 검수 스마트 공정 디지털 트윈 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 시뮬레이션을 실행하고 시연하는 팀원(운영자), 시연을 보는 멘토와 평가자(관찰자) |
| 제품이 하는 일 | 부품1(클로)과 부품2(로봇부품)를 컨베이어로 이송한다. 카메라 3대가 부품1,2와 완제품의 불량을 검사한다. 양품 부품 쌍을 로봇2가 수평 방향으로 조립한다. 검사 결과에 따라 폐기, 불량 컨베이어 이동, 출하로 분기한다. 양품률, 스테이션별 불량률, 로봇 상태를 대시보드에 표시하고, 불량률이 20%를 초과하면 알림을 표시한다. |
| 제품이 하지 않는 일 | 실제 로봇이나 설비를 제어하지 않는다. ROS2를 연동하지 않는다. 데이터를 외부 서버나 파일에 영구 저장하지 않는다. |
| 제품의 가치와 목표 | 실제 공장의 검수·조립 공정을 디지털 트윈으로 보여 주어 공정 이상을 한눈에 파악하게 한다. 2026.11.02(월)까지 부품 투입부터 출하·불량 분기까지 한 사이클을 완성한다 (MVP) |

## 1.3 용어 정의 및 약어

| 용어 / 약어 | 정의 |
| --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification, 소프트웨어 요구사항 명세서 |
| 디지털 트윈 | 실제 공정을 가상 공간에 똑같이 만들고 공정 데이터를 실시간으로 보여 주는 기술 |
| 스테이션 | 공정의 한 단계. 본 프로젝트는 스테이션1(부품1 검사), 스테이션2(부품2 검사 및 조립), 스테이션3(완제품 검사)로 구성한다. |
| 부품1 (클로) | 로봇 부품에 붙이는 부품. 불량은 구성 요소 일부가 없는 상태이다. |
| 부품2 (로봇모듈) | 클로가 붙여지는 로봇 부품. 불량은 구성 요소 일부가 없는 상태이다. |
| 완제품 | 부품1과 부품2를 결합한 조립 완료품. 불량은 클로가 틀어진 상태이다. |
| PartInfo | 부품 하나의 정보(id, type, isDefective, defectType)를 담는 공통 데이터 구조 |
| 불량 플래그 | 부품 생성 시 확률로 정해지는 불량 여부 값(PartInfo.isDefective) |
| 물리 구현 | Unity 물리와 컨베이어 에셋으로 부품이 실제로 움직이는 방식 |
| 추상화 구현 | 실제 처리 대신 값 확인과 연출로 대체하는 방식 (예: 불량 플래그 읽기, 가상 카메라 촬영) |
| 소켓 위치 | 부품2에서 부품1이 결합되는 기준 위치 |
| 스냅 | 부품이 허용 오차 안에 들어오면 정해진 위치에 고정하는 처리 |
| 스토퍼 지점 | 컨베이어 위에서 부품이 로봇 작업을 위해 멈추는 위치 |
| 폐기 박스 | 불량 부품1을 버리는 상자 |
| 불량 컨베이어 | 불량 부품2와 불량 완제품을 불량 적재 위치로 옮기는 컨베이어 |
| 컨베이어 C | 스테이션2에서 조립된 완제품을 스테이션3 스토퍼 지점까지 옮기는 컨베이어 (스테이션3 입고) |
| 푸셔 | 컨베이어 위의 부품을 옆의 컨베이어로 밀어 보내는 장치 |
| 공정 위의 부품 | 생성된 뒤 폐기, 불량 컨베이어 이동, 삭제, 조립 결합이 되지 않은 부품1 또는 부품2 |
| 출하 버퍼 | 양품 완제품이 도착하는 최종 위치 |
| MVP | Minimum Viable Product, 한 사이클이 끝까지 동작하는 최소 제품 |
| 불량률 | 최근 검사 결과 중 불량 판정의 비율. 알림 판정에는 스테이션별 최근 10회 검사를 사용한다. |
| 최종 양품률 | 완제품 검사에서 양품으로 판정된 수 ÷ 완제품 검사 수 |

## 1.4 참고 문서

| 번호 | 문서명 | 발행처 / 출처 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 로봇 부품 조립 검수 스마트 공정 디지털 트윈 프로젝트 한 장 기획표 | 팀 내부 문서 | 2026.10.27 |
| 2 | IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications | IEEE | 1998 |
| 3 | ISO/IEC/IEEE 29148, Requirements engineering | ISO/IEC/IEEE | 2018 |

## 1.5 작성 규칙

### 요구사항 표현과 우선순위

모든 요구사항은 한 문장에 하나의 내용만 담고, 아래 표현과 우선순위를 사용한다.

| 표현 | 의미 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| ~해야 한다 | 반드시 구현하는 필수 요구사항 | Must |
| ~하는 것이 좋다 | 구현이 바람직하나 일정에 따라 미룰 수 있는 요구사항 | Should |
| ~할 수 있다 | 여유가 있을 때 구현하는 선택 요구사항 | Could |

### 요구사항 ID 체계

| 구분 | ID 형식 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 | FR-번호 | FR-01 |
| 비기능 요구사항 | NFR-번호 | NFR-01 |
| 화면(사용자 인터페이스) | UI-번호 | UI-01 |
| 테스트 케이스 | TC-번호 | TC-01 |

### 모호한 표현 금지

"대략", "일반적으로", "적절히", "빠르게", "등"과 같은 표현, "/"로 묶은 표현, 이중 부정문을 쓰지 않는다. 측정 가능한 숫자와 조건으로 기술한다.

| 수정 전 | 수정 후 |
| --- | --- |
| 시스템은 빠르게 응답해야 한다. | 시스템은 요청의 95% 이상을 2초 이내에 응답해야 한다. |
| 사용자 친화적인 화면이어야 한다. | 사용자는 3번 이내의 클릭으로 주요 기능에 접근할 수 있어야 한다. |

## 1.6 문서 구성

2장은 제품 전체를 이해하기 위한 개요이다.

3~6장은 구현에 필요한 상세 요구사항이고,

7장은 요구사항의 검증 방법을 정의한다.

8장은 변경 절차, 9장은 검토와 승인 기록이다.

개발자는 3장(기능)과 6장(데이터)을, 대시보드와 씬 설계 담당자는 4장(화면)과 5장(품질 기준)을, 테스트 담당자는 7장(추적 매트릭스)을 주로 본다. 부록 A에는 기획표 요약, 역할 분담, 위험 대응 계획이 있다.

# 2. 제품 개요

## 2.1 제품 관점

본 제품은 다른 시스템과 연동하지 않는 독립 실행형 Unity 시뮬레이션이다. 운영자가 PC에서 실행하고, 관찰자는 같은 화면을 본다.

시스템 구성도

| 구성 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자 | 운영자 → 제어 패널(UI-04) 조작 / 관찰자 → 3D 화면(UI-01), 대시보드(UI-02), 알림(UI-03) 확인 |
| 제품 (하나의 상자) | Unity 시뮬레이션: 컨베이어 A·B·C·불량·출하, 푸셔, 로봇1·2, 카메라1·2·3, 폐기 박스, 대시보드 |
| 외부 시스템 | 없음 |

공정 흐름

| 단계 | 스테이션 | 담당 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 스테이션1 | 카메라1, 로봇1 | 컨베이어 A의 부품1을 검사한다. 불량이면 폐기 박스에 넣는다. 양품이면 컨베이어 A가 스테이션2로 이송한다. |
| 2 | 스테이션2 (검사) | 카메라2, 푸셔 | 컨베이어 B의 부품2를 검사한다. 불량이면 푸셔로 불량 컨베이어에 보낸다. |
| 3 | 스테이션2 (조립) | 로봇2 | 양품 부품1을 양품 부품2에 수평으로 결합하여 완제품을 컨베이어 C에 놓는다. |
| 4 | 스테이션3 | 카메라3, 푸셔 | 컨베이어 C의 완제품이 클로 틀어졌는지 가상 카메라로 검사한다. 양품은 푸셔로 출하 컨베이어에, 불량은 푸셔로 불량 컨베이어에 보낸다. |

### 유사 제품 비교

| 제품 | 공통점 | 차이점 |
| --- | --- | --- |
| 실제 공장의 공정 모니터링 시스템 | 양품률과 설비 상태를 화면에 표시한다. | 실제 설비 데이터를 쓰지 않고 가상 공정에서 불량을 확률로 만들어 낸다. |
| 부트캠프 로봇팔 실습 | Unity에서 로봇팔을 움직인다. | 로봇 2대, 컨베이어, 불량 검사, 통계 대시보드를 하나의 공정으로 묶는다. |

## 2.2 제품 기능

- 부품 생성과 컨베이어 이송 (FR-01, FR-02)

- 카메라1의 부품1 검사와 로봇1의 불량 폐기 (FR-03, FR-04)

- 카메라2의 부품2 검사, 불량 이송, 로봇2의 수평 조립 (FR-05 ~ FR-08)

- 카메라3의 완제품 검사와 출하·불량 분기 (FR-09, FR-10)

- 검사 이벤트 발행과 대시보드 통계·로봇 상태 표시 (FR-11 ~ FR-13)

- 불량률 20% 초과 알림 (FR-14)

- 판정 표시, 시뮬레이션 제어, 불량 확률 변경, 검사 영상 표시 (FR-15 ~ FR-18)

## 2.3 사용자 특성

| 사용자 유형 | 특성 | 주요 사용 기능 |
| --- | --- | --- |
| 운영자 | Unity와 본 프로젝트 구조를 아는 팀원이다. PC에서 Unity 에디터 또는 빌드를 실행한다. | 시뮬레이션 시작·정지·리셋, 불량 확률 변경 |
| 관찰자 | 멘토와 평가자이다. 화면을 보기만 하며 조작하지 않는다. | 3D 공정 화면, 대시보드, 이상 알림 확인 |

## 2.4 제약 조건

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 법규 | 해당 없음 |
| 일정 | 프로젝트 기간은 2026.10.27 ~ 2026.11.05이다. 10/28 ~ 10/29는 씬 셋업, MVP 완성일은 11/02(월)이다. 기능 구현에 쓸 수 있는 기간은 10/30 ~ 11/01의 3일이다. |
| 기술 | 개발 도구는 Unity로 지정되어 있다. 외부 서버와 네트워크 연동은 사용하지 않는다. |
| 기타 | 팀원은 3명이다. 씬 파일은 한 번에 한 명만 수정할 수 있다. |

## 2.5 가정 및 의존성

- 운영자는 Unity가 설치된 Windows 또는 macOS PC에서 시뮬레이션을 실행한다. [확정 필요: 시연 PC의 OS와 Unity 버전]

- 로봇 2대는 같은 로봇팔 에셋을 사용한다. [확정 필요: 에셋 이름]

- 컨베이어 에셋은 부품을 이동시키는 기능을 제공하며, 스토퍼 지점에서 부품을 멈추는 처리는 스크립트로 구현한다.

- 부품1은 컨베이어 A로, 부품2는 컨베이어 B로 각각 공급되고, 조립된 완제품은 컨베이어 C로 스테이션3에 이송된다. [확정 필요: 부품2 공급 방식]

- 부품2가 불량이면 공정 위의 부품2가 0개가 되어 부품2만 다시 생성되고, 양품 부품1은 스토퍼 지점에서 새 부품2를 기다린다.

- 불량 확률은 부품1·부품2 각 10%, 결합 10%를 기본값으로 한다. [확정 필요: 기본값]

- 알림 판정은 스테이션별 최근 10회 검사, 최소 검사 5회를 기준으로 한다. [확정 필요: 판정 대상 횟수]

## 2.6 요구사항 단계별 배분

| 단계 | 요구사항 ID | 목표 시기 |
| --- | --- | --- |
| 씬 셋업 | FR-02, UI-01, UI-02 (골격) | 10/28 ~ 10/29 |
| 1차 · 마일스톤1 | FR-01, FR-03, FR-04, FR-11 | 10/30 |
| 1차 · 마일스톤2 | FR-05 ~ FR-08 | 10/31 |
| 1차 · 마일스톤3 (MVP) | FR-09, FR-10, FR-12 ~ FR-14, NFR-01 ~ NFR-07, NFR-09 | 11/01 ~ 11/02 |
| 2차 | FR-15 ~ FR-18, NFR-08 | 11/03 ~ 11/04 |

# 3. 기능 요구사항

## 3.1 기능 요구사항 목록

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 시스템은 시작 시 부품1과 부품2를 한 개씩 생성하고, 공정 위의 부품1 또는 부품2가 0개가 되면 해당 부품을 한 개 생성해야 한다. | Must | 마일스톤1 |
| FR-02 | 시스템은 컨베이어 위의 부품을 설정한 속도로 이동시키고 스토퍼 지점에서 멈추게 해야 한다. | Must | 10/28~29 씬 셋업 |
| FR-03 | 시스템은 부품1이 스테이션1 검사 지점에 도착하면 로봇1이 부품1의 일부 부품 상실 여부를 판정하게 해야 한다. | Must | 마일스톤1 · 추상화 구현 |
| FR-04 | 로봇1은 불량으로 판정된 부품1을 폐기 박스에 넣어야 한다. | Must | 마일스톤1 |
| FR-05 | 시스템은 부품2가 스테이션2 검사 지점에 도착하면 카메라2가 부품2의 일부 부품 상실 여부를 판정하게 해야 한다. | Must | 마일스톤2 · 추상화 구현 |
| FR-06 | 푸셔는 불량으로 판정된 부품2를 불량 컨베이어 위로 밀어야 한다. | Must | 마일스톤2 |
| FR-07 | 로봇2는 양품 부품1을 양품 부품2에 수평 방향으로 접근시켜 결합해야 한다. | Must | 마일스톤2 · 물리 구현 · 최대 위험 항목 |
| FR-08 | 시스템은 조립이 끝날 때마다 설정한 확률로 클로 부품에 각도 오차를 적용해야 한다. | Must | 마일스톤2 |
| FR-09 | 시스템은 완제품이 스테이션3 검사 지점에 도착하면 카메라3이 가상 카메라로 촬영하여 클로 각도 오차가 3°를 초과하면 불량으로 판정하게 해야 한다. | Must | 마일스톤3 · 추상화 구현 |
| FR-10 | 푸셔는 양품 완제품을 출하 컨베이어 위로, 불량 완제품을 불량 컨베이어 위로 밀어야 한다. | Must | 마일스톤3 |
| FR-11 | 시스템은 검사가 끝날 때마다 검사 결과 이벤트를 발행해야 한다. | Must | 마일스톤1 |
| FR-12 | 대시보드는 최종 양품률, 스테이션별 불량률, 부품 처리 개수를 표시해야 한다. | Must | 마일스톤3 |
| FR-13 | 대시보드는 로봇1, 로봇2의 현재 상태를 표시해야 한다. | Must | 마일스톤3 |
| FR-14 | 시스템은 한 스테이션의 최근 10회 검사 불량률이 20%를 초과하면 이상 알림을 표시해야 한다. | Must | 마일스톤3 · 디지털 트윈 이상 상황 |
| FR-15 | 시스템은 검사 판정이 끝난 부품 위에 판정 표시를 보여 주는 것이 좋다. | Should | 2차 개발 |
| FR-16 | 운영자는 시뮬레이션을 시작, 일시정지, 리셋할 수 있는 것이 좋다. | Should | 2차 개발 |
| FR-17 | 운영자는 부품1, 부품2, 결합의 불량 확률을 시뮬레이션 실행 중에 바꿀 수 있는 것이 좋다. | Should | 2차 개발 · 이상 상황 시연용 |
| FR-18 | 시스템은 카메라3 가상 카메라가 촬영한 영상을 화면에 표시할 수 있다. | Could | 여유가 있을 때 |

## 3.2 기능 요구사항 상세

### FR-01 부품 생성

| 요구사항 ID / 이름 | FR-01 / 부품 생성 |
| --- | --- |
| 목적 | 공정 위에 부품1과 부품2가 각각 1개 이상 있도록 부품을 공급한다. |
| 사용자 | 운영자 (시뮬레이션 시작 후 자동 실행) |
| 사전 조건 | 시뮬레이션이 시작된 상태이다. |
| 입력 | 부품1 불량 확률: 0~100%, 기본 10% 부품2 불량 확률: 0~100%, 기본 10% 난수 시드: 정수, 선택 (입력하지 않으면 실행마다 무작위) |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시뮬레이션이 시작되면 시스템은 컨베이어 A 시작 지점에 부품1을, 컨베이어 B 시작 지점에 부품2를 한 개씩 생성한다. 2. 공정 위의 부품1이 0개가 되면 시스템은 컨베이어 A 시작 지점에 부품1을 한 개 생성한다. 3. 공정 위의 부품2가 0개가 되면 시스템은 컨베이어 B 시작 지점에 부품2를 한 개 생성한다. 4. 시스템은 부품마다 중복되지 않는 id와 PartInfo(id, type, isDefective, defectType)를 부여한다. 5. 시스템은 0~1 사이 난수가 해당 부품의 불량 확률보다 작으면 isDefective를 true로, defectType을 "일부 부품 상실"로 설정한다. 6. isDefective가 true이면 시스템은 구성 요소 일부가 없는 불량 형상의 부품을 생성한다. |
| 출력 (화면 변화) | 컨베이어 A와 B의 시작 지점에 부품1과 부품2가 나타난다. |
| 예외 처리 | 같은 종류의 부품이 공정 위에 1개 이상 있으면 시스템은 해당 부품을 생성하지 않는다. |
| 인수 기준 | 시작 시 부품1 1개와 부품2 1개가 생성되고, 부품1이 폐기되거나 조립에 쓰여 0개가 되는 즉시 부품1만 1개 생성되며, 모든 부품의 id가 서로 겹치지 않는다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-01, TC-02) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-04 |

### FR-02 컨베이어 이송

| 요구사항 ID / 이름 | FR-02 / 컨베이어 이송 |
| --- | --- |
| 목적 | 부품이 스테이션 사이를 실제로 이동하도록 한다 (물리 구현). |
| 사용자 | 시스템 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 시뮬레이션이 시작된 상태이다. |
| 입력 | 컨베이어 속도: 0.1~2.0 m/s, 기본 0.5 m/s |
| 처리 (동작 순서) | 1. 컨베이어 에셋의 이송 기능으로 컨베이어 A의 부품1을 스테이션1 검사 지점을 거쳐 스테이션2 스토퍼 지점까지 이동시킨다. 2. 컨베이어 B의 부품2를 스테이션2 검사 지점까지 이동시킨다. 3. 컨베이어 C의 완제품을 스테이션3 스토퍼 지점까지 이동시킨다. 4. 스토퍼 지점에 도착한 부품은 로봇 작업이 끝날 때까지 멈춘다. 5. 불량 컨베이어와 출하 컨베이어의 부품을 각각 불량 적재 위치와 출하 버퍼까지 이동시킨다. |
| 출력 (화면 변화) | 부품이 컨베이어 위에서 이동하다가 스토퍼에 의해 멈춘다. |
| 예외 처리 | 스토퍼 지점에 이미 부품이 있으면 뒤따르는 부품은 그 뒤에서 대기한다. 부품이 컨베이어에서 떨어져 바닥 높이 아래로 내려가면 시스템은 부품을 삭제하고 오류 로그를 남긴다. |
| 인수 기준 | 컨베이어 A, B, C 각각에서 속도 0.5 m/s일 때 길이 2 m 구간을 4±0.5초에 통과하고, 스토퍼 지점에서 멈춘다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-03) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

### FR-03 부품1 검사

| 요구사항 ID / 이름 | FR-03 / 부품1 검사 |
| --- | --- |
| 목적 | 불량 부품1이 다음 공정으로 넘어가지 않도록 입고 단계에서 걸러낸다. |
| 사용자 | 로봇1 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 부품1이 스테이션1 검사 지점에 정지해 있다. |
| 입력 | 부품1의 PartInfo.isDefective |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 컨베이어 A를 스토퍼로 정지시킨다. 2. 로봇1은 검사 자세로 이동하여 2초간 유지한다. 3. 시스템은 PartInfo.isDefective 값을 읽어 true이면 "불량", false이면 "양품"으로 판정한다. 4. 시스템은 FR-11의 검사 이벤트를 발행한다. |
| 출력 (화면 변화) | 판정이 양품이면 컨베이어 A가 재개되어 부품1이 스테이션2로 이동한다. 판정이 불량이면 FR-04를 수행한다. |
| 예외 처리 | 로봇1이 10초 안에 검사 자세에 도달하지 못하면 로봇1 상태를 "오류"로 표시하고 검사를 최대 2회 다시 시도한다. |
| 인수 기준 | 부품1 불량 확률을 100%로 설정하면 부품1 10개가 모두 불량으로 판정되고, 0%로 설정하면 10개가 모두 양품으로 판정된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-04) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

### FR-04 불량 부품1 폐기

| 요구사항 ID / 이름 | FR-04 / 불량 부품1 폐기 |
| --- | --- |
| 목적 | 불량 부품1을 공정에서 제거한다. |
| 사용자 | 로봇1 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 부품1이 스테이션1에서 불량으로 판정되었다. |
| 입력 | 불량으로 판정된 부품1 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 로봇1은 불량 부품1을 그리퍼로 집는다. 2. 로봇1은 부품1을 폐기 박스 위로 옮겨 놓는다. 3. 시스템은 폐기 개수를 1 늘린다. 4. 시스템은 컨베이어 A를 재개한다. |
| 출력 (화면 변화) | 불량 부품1이 폐기 박스에 쌓이고 폐기 개수가 대시보드에 반영된다. |
| 예외 처리 | 집기에 2회 실패하면 시스템은 부품1을 삭제하고 폐기 개수를 1 늘린 뒤 오류 로그를 남긴다. |
| 인수 기준 | 불량 부품1 5개가 판정되면 폐기 박스에 5개가 들어가고 폐기 개수가 5로 표시되며, 컨베이어 A에는 불량 부품1이 남아 있지 않다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-05) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

### FR-05 부품2 검사

| 요구사항 ID / 이름 | FR-05 / 부품2 검사 |
| --- | --- |
| 목적 | 불량 부품2가 조립 공정에 투입되지 않도록 한다. |
| 사용자 | 카메라2 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 부품2가 스테이션2 검사 지점에 정지해 있다. |
| 입력 | 부품2의 PartInfo.isDefective |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 컨베이어 B를 정지시킨다. 2. 시스템은 PartInfo.isDefective 값을 읽어 판정한다. 3. 시스템은 FR-11의 검사 이벤트를 발행한다. |
| 출력 (화면 변화) | 판정이 양품이면 FR-07을 수행하고, 불량이면 FR-06을 수행한다. |
| 예외 처리 | 판정 중에 부품2가 컨베이어에서 떨어져 바닥 높이 아래로 내려가면 시스템은 부품2를 삭제하고 오류 로그를 남기며, FR-01에 따라 부품2를 한 개 다시 생성한다. |
| 인수 기준 | 부품2 불량 확률을 100%로 설정하면 부품2 10개가 모두 불량으로, 0%로 설정하면 모두 양품으로 판정된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-06) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

### FR-06 불량 부품2 이송

| 요구사항 ID / 이름 | FR-06 / 불량 부품2 이송 |
| --- | --- |
| 목적 | 불량 부품2를 공정에서 분리하고 양품 부품1은 다음 부품2를 기다리게 한다. |
| 사용자 | 푸셔 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 부품2가 스테이션2에서 불량으로 판정되었다. |
| 입력 | 불량으로 판정된 부품2 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 푸셔에 의해 부품2가 불량 컨베이어 위로 이동한다. 2. 불량 컨베이어는 부품2를 불량 적재 위치로 이동시킨다. |
| 출력 (화면 변화) | 불량 부품2가 불량 컨베이어로 이동하고, 양품 부품1은 스토퍼 지점에 남는다. |
| 예외 처리 | 불량 적재 위치에 도착한 부품은 5초 뒤에 삭제한다. |
| 인수 기준 | 불량 부품2 5개가 판정되면 5개가 모두 불량 컨베이어로 이동하고, 스토퍼 지점의 부품1은 삭제되지 않는다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-07) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

### FR-07 수평 조립

| 요구사항 ID / 이름 | FR-07 / 수평 조립 |
| --- | --- |
| 목적 | 양품 부품1(클로)과 양품 부품2(로봇모듈)를 조립하여 완제품을 만든다. |
| 사용자 | 로봇2 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 양품 부품1이 컨베이어 A 스토퍼 지점에, 양품 부품2가 스테이션2 검사 지점에 있다. |
| 입력 | 소켓 위치 허용 오차: 0~0.05 m, 기본 0.02 m |
| 처리 (동작 순서) | 1. 로봇2는 부품1을 집어 그리퍼의 자식 오브젝트로 고정한다. 2. 로봇2는 부품1을 부품2 소켓 위치에서 수평 방향으로 0.1 m 떨어진 지점까지 옮긴다. 3. 로봇2는 부품1을 수평 방향으로 전진시켜 소켓 위치에 접근시킨다. 4. 부품1과 소켓 위치의 거리가 허용 오차 이내가 되면 시스템은 부품1을 부품2에 스냅으로 고정한다. 5. 시스템은 부품1과 부품2가 결합된 완제품을 그리퍼의 자식 오브젝트로 고정한다. 6. 로봇2는 완제품을 컨베이어 C 위로 옮긴다. 7. 로봇2는 그리퍼를 해제한다. |
| 출력 (화면 변화) | 부품1과 부품2가 결합된 완제품이 컨베이어 C 위에 놓인다. |
| 예외 처리 | 20초 안에 결합되지 않으면 처음 단계부터 최대 2회 다시 시도한다. 2회 재시도 후에도 실패하면 로봇2 상태를 "오류"로 표시하고 부품 쌍을 불량 컨베이어로 보낸다. |
| 인수 기준 | 양품 부품 쌍 10개 중 9개 이상이 20초 이내에 허용 오차 안에서 결합되고, 결합된 완제품이 컨베이어 C 위에 놓인다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-08, TC-09) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

### FR-08 결합 틀어짐 발생

| 요구사항 ID / 이름 | FR-08 / 결합 틀어짐 발생 |
| --- | --- |
| 목적 | 완제품 불량(클로 틀어짐)을 재현 가능한 방식으로 만들어 낸다. |
| 사용자 | 시스템 (자동 실행) |
| 사전 조건 | FR-07의 조립이 끝났다. |
| 입력 | 결합 불량 확률: 0~100%, 기본 10% |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 0~1 사이 난수가 결합 불량 확률보다 작으면 5°~20° 사이 균등 난수를 각도 오차로 정한다. 2. 그렇지 않으면 시스템은 0°~1.5° 사이 균등 난수를 각도 오차로 정한다. 3. 시스템은 각도 오차를 완제품의 PartInfo.assemblyAngleError에 기록한다. 4. 시스템은 클로 부품을 소켓 축 기준으로 각도 오차만큼 회전시킨다. |
| 출력 (화면 변화) | 완제품의 클로 부품이 각도 오차만큼 틀어져 보인다. |
| 예외 처리 | 결합 불량 확률이 범위 밖이면 기본값 10%를 사용하고 콘솔에 경고를 남긴다. |
| 인수 기준 | 결합 불량 확률을 100%로 설정하면 완제품 10개의 각도 오차가 모두 5° 이상 20° 이하이다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-10) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

### FR-09 완제품 검사

| 요구사항 ID / 이름 | FR-09 / 완제품 검사 |
| --- | --- |
| 목적 | 조립 완료품의 결합 상태를 검사한다. |
| 사용자 | 카메라3 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 완제품이 스테이션3 검사 지점에 정지해 있다. |
| 입력 | 완제품의 PartInfo.assemblyAngleError 불량 판정 각도 기준: 기본 3° |
| 처리 (동작 순서) | 1. 컨베이어 C 위의 완제품이 스토퍼에 의해 정지된다. 2. 카메라3은 완제품을 1회 촬영한다. 3. 시스템은 PartInfo.assemblyAngleError가 기준 각도를 초과하면 "불량", 이하이면 "양품"으로 판정한다. 4. 시스템은 FR-11의 검사 이벤트를 발행한다. |
| 출력 (화면 변화) | 판정 결과가 정해지고 FR-10의 분기가 이어진다. |
| 예외 처리 | 검사 중 완제품이 컨베이어에서 떨어져 바닥 높이 아래로 내려가면 시스템은 완제품을 삭제하고 오류 로그를 남기며, 검사 이벤트는 발행하지 않는다. |
| 인수 기준 | 각도 오차 3.0°의 완제품은 양품으로, 3.1°의 완제품은 불량으로 판정된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-11) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

### FR-10 완제품 분기

| 요구사항 ID / 이름 | FR-10 / 완제품 분기 |
| --- | --- |
| 목적 | 검사 결과에 따라 완제품을 출하와 불량 처리로 나눈다. |
| 사용자 | 푸셔 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 완제품의 판정이 끝났다. |
| 입력 | 완제품의 판정 결과 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 판정이 양품이면 푸셔는 완제품을 출하 컨베이어 위로 밀고, 불량이면 불량 컨베이어 위로 민다. 2. 시스템은 출하 개수 또는 불량 개수를 1 늘린다. 3. 시스템은 컨베이어 C를 재개한다. |
| 출력 (화면 변화) | 양품 완제품은 출하 버퍼에, 불량 완제품은 불량 적재 위치에 도착한다. |
| 예외 처리 | 완제품이 컨베이어에서 떨어져 바닥 높이 아래로 내려가면 시스템은 완제품을 삭제하고 오류 로그를 남기며, 출하 개수와 불량 개수는 늘리지 않는다. |
| 인수 기준 | 양품 7개와 불량 3개가 판정되면 출하 버퍼에 7개, 불량 적재 위치에 3개가 도착한다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-12) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

### FR-11 검사 이벤트 발행

| 요구사항 ID / 이름 | FR-11 / 검사 이벤트 발행 |
| --- | --- |
| 목적 | 세 사람이 각자 만든 검사 로직과 대시보드가 같은 형식으로 데이터를 주고받게 한다. |
| 사용자 | 시스템 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 스테이션1, 2, 3 중 한 곳의 검사가 끝났다. |
| 입력 | PartInfo 스테이션 번호: 1, 2, 3 중 하나 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 검사 결과 이벤트를 만든다. 2. 이벤트에는 partId, stationId, result(Pass 또는 Fail), defectType, timestamp(시뮬레이션 시작 후 경과 초)를 담는다. 3. 시스템은 이벤트를 구독 중인 모든 대상(대시보드, 통계 계산)에 전달한다. |
| 출력 (화면 변화) | 대시보드와 통계 계산이 같은 이벤트를 받는다. |
| 예외 처리 | 구독 대상이 없어도 시스템은 오류 없이 이벤트를 발행한다. |
| 인수 기준 | 검사 20회 후 이벤트 로그에 20건이 기록되고, 모든 건에 5개 항목이 비어 있지 않다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-13) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-02 |

### FR-12 공정 통계 표시

| 요구사항 ID / 이름 | FR-12 / 공정 통계 표시 |
| --- | --- |
| 목적 | 운영자와 관찰자가 공정의 품질 상태를 한눈에 확인한다. |
| 사용자 | 운영자, 관찰자 |
| 사전 조건 | 시뮬레이션이 시작된 상태이다. |
| 입력 | FR-11의 검사 이벤트 출하·불량·폐기 개수 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 이벤트를 받을 때마다 통계를 다시 계산한다. 2. 최종 양품률은 "완제품 양품 수 ÷ 완제품 검사 수 × 100"으로 계산하여 소수 첫째 자리까지 표시한다. 3. 스테이션별 불량률은 "해당 스테이션의 불량 판정 수 ÷ 해당 스테이션의 검사 수 × 100"으로 계산한다. 4. 시스템은 투입, 검사 완료, 폐기, 불량 컨베이어 이동, 출하의 개수를 표시한다. |
| 출력 (화면 변화) | 대시보드의 수치가 새로 갱신된다. |
| 예외 처리 | 검사 수가 0이면 해당 비율을 "-"로 표시한다. |
| 인수 기준 | 완제품 20개를 검사한 뒤 대시보드의 양품률과 스테이션별 불량률이 수기 집계 결과와 일치한다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-14) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-02 |

### FR-13 로봇 상태 표시

| 요구사항 ID / 이름 | FR-13 / 로봇 상태 표시 |
| --- | --- |
| 목적 | 각 로봇이 지금 무엇을 하고 있는지 보여 준다. |
| 사용자 | 운영자, 관찰자 |
| 사전 조건 | 시뮬레이션이 시작된 상태이다. |
| 입력 | 각 로봇의 동작 단계 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 각 로봇의 상태를 "대기", "이동", "작업", "오류" 중 하나로 정한다. 2. 시스템은 상태가 바뀔 때마다 대시보드의 해당 로봇 상태를 갱신한다. 3. 상태 "조립"은 로봇2에만 사용한다. |
| 출력 (화면 변화) | 로봇별 상태 문구가 대시보드에 표시된다. |
| 예외 처리 | 상태를 알 수 없으면 "오류"로 표시한다. |
| 인수 기준 | 로봇1이 검사하는 동안 로봇1의 상태가 "검사"로, 나머지 로봇은 해당 동작에 맞는 상태로 표시된다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-15) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-02 |

### FR-14 불량률 이상 알림

| 요구사항 ID / 이름 | FR-14 / 불량률 이상 알림 |
| --- | --- |
| 목적 | 공정 이상을 감지하여 알린다 (공정은 멈추지 않고 그대로 진행한다). |
| 사용자 | 시스템 (자동 실행) |
| 사전 조건 | 스테이션의 검사가 5회 이상 진행되었다. |
| 입력 | 스테이션별 최근 10회 검사 결과 알림 기준: 불량률 20%, 판정 대상 10회, 최소 검사 5회 (인스펙터에서 변경 가능) |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 검사 이벤트를 받을 때마다 해당 스테이션의 최근 10회 검사 결과로 불량률을 계산한다. 2. 해당 스테이션의 검사 수가 5회 미만이면 시스템은 알림을 판정하지 않는다. 3. 불량률이 20%를 초과하면 시스템은 "스테이션 N 불량률 XX% — 기준 20% 초과" 알림을 표시한다. 4. 불량률이 20% 이하로 내려가면 시스템은 해당 알림을 해제한다. |
| 출력 (화면 변화) | 알림 영역에 스테이션 번호와 불량률이 표시되고, 공정은 멈추지 않는다. |
| 예외 처리 | 같은 스테이션의 알림이 이미 표시 중이면 시스템은 알림을 새로 만들지 않고 불량률 값만 갱신한다. |
| 인수 기준 | 최근 10회 중 불량이 3회이면 알림이 표시되고, 2회이면 표시되지 않으며, 검사 4회 중 불량이 2회여도 표시되지 않는다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-16) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-02, UI-03 |

### FR-15 판정 표시

| 요구사항 ID / 이름 | FR-15 / 판정 표시 |
| --- | --- |
| 목적 | 시연 중 어느 부품이 왜 걸러졌는지 눈으로 구분하게 한다. |
| 사용자 | 관찰자 |
| 사전 조건 | 부품의 검사가 끝났다. |
| 입력 | 검사 판정 결과 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 양품이면 녹색 "OK", 불량이면 적색 "NG" 문구를 부품 위에 3초간 표시한다. 2. 불량이면 시스템은 불량 유형 문구("일부 부품 상실" 또는 "결합 틀어짐")를 함께 표시한다. |
| 출력 (화면 변화) | 부품 위에 색과 문구로 판정이 표시된다. |
| 예외 처리 | 부품이 삭제되면 표시도 함께 삭제한다. |
| 인수 기준 | 불량 부품 위에 적색 "NG"와 불량 유형이, 양품 위에 녹색 "OK"가 3초간 표시된다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-17) |
| 우선순위 | Should |
| 관련 화면 | UI-01 |

### FR-16 시뮬레이션 제어

| 요구사항 ID / 이름 | FR-16 / 시뮬레이션 제어 |
| --- | --- |
| 목적 | 시연 중 공정을 멈추고 처음부터 다시 시작할 수 있게 한다. |
| 사용자 | 운영자 |
| 사전 조건 | 앱이 실행된 상태이다. |
| 입력 | [시작], [일시정지], [리셋] 버튼 클릭 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 운영자가 [시작]을 누르면 시스템은 FR-01의 부품 생성을 시작한다. 2. 운영자가 [일시정지]를 누르면 시스템은 시뮬레이션 시간을 멈춘다. 3. 운영자가 [리셋]을 누르면 시스템은 모든 부품을 삭제하고 통계, 알림, 로봇 상태를 초기값으로 되돌린다. |
| 출력 (화면 변화) | 버튼 동작에 맞게 시뮬레이션이 진행, 정지, 초기화된다. |
| 예외 처리 | [리셋] 직후 [일시정지]는 비활성화한다. |
| 인수 기준 | [리셋]을 누르면 3초 이내에 화면의 부품이 0개가 되고 모든 통계가 "-" 또는 0으로 바뀐다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-18) |
| 우선순위 | Should |
| 관련 화면 | UI-04 |

### FR-17 불량 확률 변경

| 요구사항 ID / 이름 | FR-17 / 불량 확률 변경 |
| --- | --- |
| 목적 | 발표 중 특정 스테이션의 불량률을 높여 이상 알림을 시연한다. |
| 사용자 | 운영자 |
| 사전 조건 | 시뮬레이션이 실행 중이다. |
| 입력 | 부품1 불량 확률, 부품2 불량 확률, 결합 불량 확률: 각 0~100% |
| 처리 (동작 순서) | 1. 운영자가 슬라이더 또는 숫자 입력으로 확률을 바꾼다. 2. 시스템은 이후에 생성되는 부품부터 새 확률을 적용한다. |
| 출력 (화면 변화) | 변경한 확률이 제어 패널에 표시된다. |
| 예외 처리 | 범위 밖 값은 가장 가까운 범위 끝값(0 또는 100)으로 보정한다. |
| 인수 기준 | 부품1 불량 확률을 50%로 바꾼 뒤 부품1 20개가 검사되면 불량이 5개 이상 15개 이하이고 스테이션1 알림이 표시된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-19) |
| 우선순위 | Should |
| 관련 화면 | UI-04 |

### FR-18 검사 영상 표시

| 요구사항 ID / 이름 | FR-18 / 검사 영상 표시 |
| --- | --- |
| 목적 | 완제품 검사가 실제 비전 검사처럼 보이게 한다. |
| 사용자 | 관찰자 |
| 사전 조건 | FR-09의 촬영이 수행되었다. |
| 입력 | 가상 카메라 렌더 이미지 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 촬영한 이미지를 UI-05 창에 표시한다. 2. 시스템은 다음 촬영 전까지 마지막 이미지를 유지한다. |
| 출력 (화면 변화) | 검사 영상 창에 마지막 촬영 이미지가 표시된다. |
| 예외 처리 | 촬영 이전에는 "촬영 대기" 문구를 표시한다. |
| 인수 기준 | 완제품 검사가 끝나면 1초 이내에 UI-05 창에 해당 완제품 이미지가 나타난다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-20) |
| 우선순위 | Could |
| 관련 화면 | UI-05 |

# 4. 외부 인터페이스 요구사항

## 4.1 사용자 인터페이스

| 화면 ID | 화면 이름 | 주요 구성 요소 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 3D 공정 화면 | 컨베이어 A·B·C·불량·출하, 푸셔, 로봇 2대, 폐기 박스, 출하 버퍼, 부품, 판정 표시 | FR-01 ~ FR-10, FR-15 |
| UI-02 | 대시보드 패널 | 최종 양품률, 스테이션1·2·3 불량률, 처리 개수 5종, 로봇 2대 상태 | FR-03, FR-05, FR-09 ~ FR-14 |
| UI-03 | 이상 알림 영역 | 알림 문구(스테이션 번호, 불량률, 기준), 발생 표시 | FR-14 |
| UI-04 | 제어 패널 | [시작], [일시정지], [리셋] 버튼, 불량 확률 입력 3개 | FR-01, FR-16, FR-17 |
| UI-05 | 검사 영상 창 | 카메라3 가상 카메라의 마지막 촬영 이미지 | FR-18 |

지원 화면 크기는 1920×1080이며, UI-01과 UI-02는 스크롤 없이 한 화면에 함께 보여야 한다 (NFR-09). 불량과 이상은 색에 더해 문구("NG", "알림")로도 표시한다.

## 4.2 하드웨어 인터페이스

해당 없음. 입력 장치는 마우스와 키보드이며, 외부 장치를 제어하지 않는다.

## 4.3 소프트웨어 인터페이스

| 이름 | 버전 / 출처 | 연동 목적 | 주고받는 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity | 6000.6.0f1 / Unity Technologies | 시뮬레이션 실행 환경 | 해당 없음 |
| 컨베이어 에셋 | Asset Store | 부품 이송 | 컨베이어 속도(보냄), 부품 위치(받음) |
| 로봇팔 에셋 | Git / seongyeop-dev | 로봇 2대 동작 | 목표 자세(보냄), 동작 완료 신호(받음) |
| 형상 관리 도구 | Git 등 / 팀 내부 | 3인 협업 | 해당 없음 |

## 4.4 통신 인터페이스

외부 통신은 사용하지 않는다. 스테이션, 로봇, 대시보드 사이의 데이터는 Unity 내부 C# 이벤트로 주고받으며, 형식은 FR-11의 검사 결과 이벤트를 따른다.

# 5. 비기능 요구사항

| ID | 구분 | 요구사항 | 기준치 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 성능 | 시연 PC의 화면 갱신 속도 | 부품 10개가 동시에 있을 때 30 FPS 이상 | 측정 (TC-21) |
| NFR-02 | 신뢰성 | 연속 실행 안정성 | 부품 쌍 10사이클을 연속 실행하는 동안 오류 로그 0건 | 시연 (TC-22) |
| NFR-03 | 성능 | 부품 쌍 1개의 처리 시간 (생성부터 출하 또는 불량 분기까지) | 90초 이내 (마일스톤1 완료 후 재조정) | 측정 (TC-23) |
| NFR-04 | 성능 | 대시보드 갱신 시간 | 검사 완료 후 1초 이내 | 측정 (TC-24) |
| NFR-05 | 성능 | 이상 알림 표시 시간 | 불량률 초과 판정 후 1초 이내 | 측정 (TC-25) |
| NFR-06 | 호환성 | 팀원 PC 사이의 프로젝트 호환 | 팀원 3명의 PC에서 같은 Unity 버전으로 프로젝트를 열었을 때 컴파일 오류 0건 | 시연 (TC-26) |
| NFR-07 | 유지보수성 | 검사 기준과 속도의 변경 방법 | 컨베이어 속도, 불량 확률, 각도 기준, 알림 기준이 코드 수정 없이 인스펙터에서 변경 가능 | 검사 (TC-27) |
| NFR-08 | 재현성 | 난수 시드 입력 시 동작 | 같은 시드로 2회 실행하면 첫 20개 부품의 불량 여부가 동일 | 테스트 (TC-28) |
| NFR-09 | 사용성 | 주요 정보의 접근 단계 | 1920×1080에서 스크롤과 클릭 없이 UI-01과 UI-02의 모든 수치 확인 | 시연 (TC-29) |

# 6. 데이터 요구사항

모든 데이터는 실행 중 메모리에만 보관하며 파일이나 서버에 저장하지 않는다. 설정값은 씬과 프리팹에 저장된다.

| 데이터 | 주요 항목 | 보관 기간 / 규칙 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부품 정보 (PartInfo) | id(정수, 중복 불가), type(Part1, Part2, Assembly), isDefective(참·거짓), defectType(없음, 일부 부품 상실, 결합 틀어짐), assemblyAngleError(도, 완제품만) | 부품이 삭제되면 함께 삭제 | FR-01, FR-08, FR-09 |
| 검사 기록 | partId, stationId(1~3), result(Pass 또는 Fail), defectType, timestamp(초) | 실행 종료 또는 [리셋] 시 삭제 | FR-11, FR-12 |
| 스테이션 통계 | 검사 수, 불량 수, 최근 10회 결과, 불량률 | [리셋] 시 0으로 초기화 | FR-12, FR-14 |
| 처리 개수 | 투입, 검사 완료, 폐기, 불량 컨베이어 이동, 출하 | [리셋] 시 0으로 초기화 | FR-04, FR-10, FR-12 |
| 로봇 상태 | robotId(1~3), 상태(대기, 이동, 검사, 조립, 오류) | 현재 값만 보관 | FR-13 |
| 알림 | stationId, 불량률, 발생 시각, 해제 여부 | [리셋] 시 삭제 | FR-14 |
| 설정값 | 컨베이어 속도, 불량 확률 3개, 각도 기준, 알림 기준 3개, 난수 시드 | 씬 저장 시 유지 | FR-01, FR-02, FR-09, FR-14, FR-17, NFR-08 |

무결성 규칙: 불량 완제품(결합 틀어짐)의 defectType은 "결합 틀어짐"이고, 불량 부품(일부 부품 상실)의 defectType은 "일부 부품 상실"이다. 양품의 defectType은 "없음"이다.

# 7. 검증

## 7.1 검증 방법

각 요구사항은 아래 방법 중 하나 이상으로 충족 여부를 확인한다.

| 방법 | 설명 |
| --- | --- |
| 테스트 | 정해진 입력으로 시스템을 실행하여 결과가 기대값과 같은지 확인한다. |
| 시연 | 기능을 직접 실행해 보이며 동작을 확인한다. |
| 검사 | 문서, 화면, 코드, 설정을 살펴보고 요구사항 충족 여부를 확인한다. |
| 측정 | 응답 시간, 프레임 수 등 수치를 측정하여 기준치와 비교한다. |

## 7.2 요구사항 추적 매트릭스

| 요구사항 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | TC-01 | 시작 시 부품1 1개와 부품2 1개가 생성되고, 모든 부품의 id가 중복되지 않는지 확인 |  |
| FR-01 | TC-02 | 공정 위의 부품1이 0개가 되면 부품1만, 부품2가 0개가 되면 부품2만 1개 생성되고, 같은 종류가 1개 이상 있으면 생성되지 않는지 확인 |  |
| FR-02 | TC-03 | 컨베이어 A, B, C 각각에서 속도 0.5 m/s일 때 2 m 구간을 4±0.5초에 통과하고 스토퍼 지점에서 멈추는지 측정 |  |
| FR-03 | TC-04 | 부품1 불량 확률 100%와 0%에서 각각 10개가 모두 불량, 모두 양품으로 판정되는지 확인 |  |
| FR-04 | TC-05 | 불량 부품1 5개가 폐기 박스에 들어가고 폐기 개수가 5인지 확인 |  |
| FR-05 | TC-06 | 부품2 불량 확률 100%와 0%에서 각각 10개가 모두 불량, 모두 양품으로 판정되는지 확인 |  |
| FR-06 | TC-07 | 불량 부품2 5개가 불량 컨베이어로 이동하고 스토퍼 지점의 부품1이 유지되는지 확인 |  |
| FR-07 | TC-08 | 양품 쌍 10개 중 9개 이상이 20초 이내에 허용 오차 안에서 결합되고 완제품이 컨베이어 C 위에 놓이는지 확인 |  |
| FR-07 | TC-09 | 결합이 2회 재시도 후에도 실패하면 로봇2가 "오류"가 되고 부품 쌍이 불량 컨베이어로 가는지 확인 |  |
| FR-08 | TC-10 | 결합 불량 확률 100%에서 완제품 10개의 각도 오차가 5° 이상 20° 이하인지 확인 |  |
| FR-09 | TC-11 | 각도 오차 3.0°는 양품, 3.1°는 불량으로 판정되는지 확인 |  |
| FR-10 | TC-12 | 푸셔가 양품 7개를 출하 버퍼로, 불량 3개를 불량 적재 위치로 보내는지 확인 |  |
| FR-11 | TC-13 | 검사 20회 후 이벤트 20건의 5개 항목이 모두 채워져 있는지 확인 |  |
| FR-12 | TC-14 | 완제품 20개 검사 후 대시보드 수치가 수기 집계와 일치하는지 확인 |  |
| FR-13 | TC-15 | 로봇별 동작에 맞게 상태가 바뀌어 표시되는지 확인 |  |
| FR-14 | TC-16 | 최근 10회 중 불량 3회는 알림 표시, 2회는 미표시, 검사 4회 중 불량 2회는 미표시인지 확인하고 공정이 계속 진행되는지 확인 |  |
| FR-15 | TC-17 | 양품 위에 녹색 "OK", 불량 위에 적색 "NG"와 불량 유형이 3초간 표시되는지 확인 |  |
| FR-16 | TC-18 | [시작], [일시정지], [리셋] 동작과 리셋 후 3초 이내 초기화 확인 |  |
| FR-17 | TC-19 | 부품1 불량 확률을 50%로 바꾼 뒤 20개에서 불량이 5개 이상 15개 이하이고 스테이션1 알림이 표시되는지 확인 |  |
| FR-18 | TC-20 | 완제품 검사 후 1초 이내 UI-05에 이미지가 표시되는지 확인 |  |
| NFR-01 | TC-21 | 부품 10개 동시 존재 시 FPS를 측정 |  |
| NFR-02 | TC-22 | 10사이클 연속 실행 중 오류 로그 건수 확인 |  |
| NFR-03 | TC-23 | 부품 쌍 1개의 처리 시간을 10회 측정하여 모두 90초 이내인지 확인 |  |
| NFR-04 | TC-24 | 검사 완료부터 대시보드 갱신까지 시간을 측정 |  |
| NFR-05 | TC-25 | 불량률 초과 판정부터 알림 표시까지 시간을 측정 |  |
| NFR-06 | TC-26 | 팀원 3명의 PC에서 프로젝트를 열어 컴파일 오류 확인 |  |
| NFR-07 | TC-27 | 4개 설정값이 인스펙터에서 노출되고 변경되는지 확인 |  |
| NFR-08 | TC-28 | 같은 시드로 2회 실행하여 첫 20개 부품의 불량 여부 비교 |  |
| NFR-09 | TC-29 | 1920×1080에서 UI-01과 UI-02가 한 화면에 모두 보이는지 확인 |  |

# 8. 변경 관리

- 변경 요청은 팀 공용 문서의 "변경 요청" 항목에 요구사항 ID, 변경 내용, 사유를 적어 제안한다.

- 팀원 3명 중 2명 이상이 동의하면 반영하고, 개정 이력에 날짜, 변경자, 변경 내용, 변경 사유를 기록한다.

- 11/01 이후에는 Must 요구사항을 새로 추가하지 않는다.

- 수평 조립(FR-07)을 수직 조립으로 바꾸는 변경은 10/31 저녁 점검에서 조립 성공 기준(10회 중 9회)을 충족하지 못한 경우에만 제안할 수 있다.

# 9. 검토 및 승인

| 역할 | 이름 | 검토 버전 | 확인일 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 박창민 |  |  |  |
| 작성자 | 조성민 |  |  |  |
| 작성자 | 강유나 |  |  |  |
| 검토자 (멘토) |  |  |  |  |
| 승인자 (PM) |  |  |  |  |

# 부록

## 부록 A. 참고 자료

A-1. 역할 분담 (기획표 기준)

| 담당자 | 맡은 일 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 박창민 | 완제품 불량 검사, 조립 로직 | FR-07 ~ FR-10 |
| 조성민 | 부품2 프리팹 생성, 부품2 불량 검사 | FR-05, FR-06 |
| 강유나 | 부품1 프리팹 생성, 부품1 불량 검사 | FR-03, FR-04 |
| 담당자 미정 | 컨베이어 씬 구성, 대시보드, 부품 생성, 이벤트 발행 (10/28 ~ 10/29 씬 셋업에서 확정) | FR-01, FR-02, FR-11 ~ FR-18 |

A-2. 구현 방식 (기획표 기준)

| 단계 | 방식 | 구현 메모 |
| --- | --- | --- |
| 부품 투입·이송 | 물리 | 컨베이어 에셋의 이송 기능으로 부품이 실제로 이동 |
| 입고 부품 검사 | 추상화 | 부품에 불량 플래그를 주입하고 로봇이 판정 |
| 조립 | 물리 | 로봇2가 클로 부품을 집어 로봇 부품에 부착 |
| 완제품 검사 | 추상화 | 가상 카메라 촬영과 각도 값 판정 |

A-3. 가장 큰 위험: 수평 조립 (FR-07)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 위험 | 부품을 위에서 아래로 꽂지 않고 수평으로 결합하는 동작이 Unity 물리에서 불안정할 수 있다. |
| 대응 1 | 마찰로 잡지 않고 그리퍼의 자식 오브젝트로 고정하며, 이동은 웨이포인트로 한다. |
| 대응 2 | 부품2에 소켓 위치를 정의하고, 허용 오차 안에 들어오면 스냅으로 고정한다. |
| 대응 3 | 마지막 구간(0.1 m)은 보간 이동으로 처리한다. |
| 폴백 기준 | 10/31 저녁까지 10회 중 9회 결합에 실패하면 수직 조립으로 변경한다 (8장 절차를 따른다). |

## 부록 B. 품질 점검표

| 기준 | 점검 질문 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 명확성 | 모든 요구사항이 하나의 뜻으로만 읽히는가? | ☐ |
| 완전성 | 예외 상황과 경계 조건까지 빠짐없이 기술했는가? | ☐ |
| 일관성 | 요구사항끼리, 용어끼리 서로 모순되지 않는가? | ☐ |
| 추적 가능성 | 모든 요구사항에 고유 ID가 있고 설계, 개발, 테스트와 연결되는가? | ☐ |
| 검증 가능성 | 모든 요구사항을 테스트로 확인할 수 있는가? 비기능 요구사항에 수치 기준이 있는가? | ☐ |
| 수정 가능성 | 요구사항을 추가하거나 바꾸기 쉬운 구조인가? 같은 내용이 여러 곳에 중복되지 않는가? | ☐ |